Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

# Mini RISC-V Monitor OS

Dokumentacija operativnog sistema

Predmet: Operativni sistemi

Student: Andrej Stanković

Broj indeksa: RA91/2024

Mentor/Profesor: Veljko Petrović

Novi Sad, 2026

Sadržaj

Mini RISC-V Monitor OS	1

1. Bootloader i Protected Mode	3

2. Prelazak na C kernel	3

3. VGA drajver i Port I/O	4

4. Sistem prekida	4

5. Tastatura	5

6. Shell	6

7. Mini RISC-V assembler/monitor	6

8. Parser, encoder i decoder	7

9. Rad sa memorijom i dump komanda	7

10. Problemi tokom razvoja	8

11. Trenutno stanje sistema i zaključak	8

## 1. Bootloader i Protected Mode

Prvi korak u ovom projektu bio je razvoj bootloader-a. Bootloader je prvi deo sistema koji se izvršava nakon pokretanja operativnog sistema. Glavni fajl bootloader-a nalazi se u boot/src/main.asm. Kada se QEMU pokrene, BIOS učitava prvi sektor floppy image-a na adresu 0x7C00 i odatle počinje izvršavanje našeg koda. Da bi BIOS prepoznao sektor kao bootabilan, poslednja dva bajta boot sektora moraju da imaju vrednost 0xAA55, pa je zbog toga na kraju bootloader-a dodata instrukcija dw 0xaa55.

Bootloader na početku podešava osnovno okruženje za rad. Podešavaju se segment registri i stack, postavlja se tekstualni video režim i uključuje se A20 linija, koja omogućava pravilno pristupanje memoriji iznad prvog megabajta. Nakon toga bootloader učitava kernel sa floppy image-a u memoriju. Kernel se učitava na adresu 0x1000, koja je u kodu definisana kao KERNEL_OFFSET. Tokom razvoja kernel je postao veći zbog dodavanja shell-a, keyboard driver-a, assemblera, decoder-a i ostalih modula, pa je bootloader na kraju podešen da učitava 30 sektora kako bi ceo kernel bio sigurno učitan u memoriju.

Pošto BIOS pokreće sistem u 16-bitnom real mode režimu, bilo je potrebno prebaciti procesor u 32-bitni protected mode. Kernel je pisan kao 32-bitni kod i zato ne može normalno da radi u real mode-u. Za prelazak u protected mode pripremljena je GDT tabela, koja opisuje code i data segmente. Nakon učitavanja GDT-a pomoću instrukcije lgdt, postavlja se PE bit u kontrolnom registru cr0, čime se uključuje protected mode. Zatim se izvršava skok u 32-bitni kod i kasnije se skače na KERNEL_OFFSET, čime bootloader predaje kontrolu kernelu.

Tokom razvoja ovog dela projekta pojavljivali su se problemi sa učitavanjem kernela. Kada kernel nije bio učitan u potpunosti, QEMU je prikazivao prazan ekran ili se sistem rušio. Problem je rešen povećanjem broja sektora koje bootloader učitava. Time je bootloader postao stabilan i mogao je pravilno da učita kernel i preda mu kontrolu.

## 2. Prelazak na C kernel

Nakon uspešnog učitavanja kernela i prelaska u protected mode, sledeći korak bio je pokretanje C kernela. Kernel se ne pokreće odmah direktno iz kernel.c, već se prvo izvršava asemblerski fajl kernel/entry.asm. Ovaj fajl predstavlja ulaznu tačku kernela i povezuje bootloader sa C kodom. Njegov zadatak je da podesi stack i zatim pozove funkciju kernel_main().

Stack je u ovom projektu postavljen na adresu 0x90000. To je urađeno zato što je ranije stack bio postavljen niže, blizu bootloader-a i GDT podataka, što je dovodilo do rušenja sistema. Pošto stack raste naniže, mogao je da pregazi važne podatke u memoriji, pa je dolazilo do triple fault greške. Pomeranjem stack-a na višu adresu sistem je postao stabilniji i kernel je mogao normalno da se izvršava.

Funkcija kernel_main() nalazi se u fajlu kernel/kernel.c i ona pokreće glavne delove sistema. U njoj se prvo briše ekran pomoću clear_screen(), zatim se inicijalizuje IDT, pokreće keyboard driver i na kraju shell. Nakon toga se pomoću instrukcije sti uključuju hardverski prekidi, što je potrebno da bi tastatura mogla da radi preko IRQ prekida. Na kraju funkcije nalazi se beskonačna petlja, jer kernel ne treba da se završi kao običan program, već treba stalno da radi i čeka događaje.

Ovaj deo je bio važan zato što predstavlja prelaz sa bootloader-a na pravi kernel. Bootloader samo priprema sistem i učitava kernel, dok C kernel dalje preuzima kontrolu i pokreće ostale delove operativnog sistema.

## 3. VGA drajver i Port I/O

Zarad ispisa teksta na ekran korišćen je VGA text mode. Kernel direktno upisuje karaktere u video memoriju, bez korišćenja neke gotove biblioteke. Rad sa ekranom nalazi se u fajlovima screen.c i screen.h. VGA memorija počinje na adresi 0xB8000, a svaki karakter koji se prikazuje na ekranu zauzima dva bajta. Prvi bajt predstavlja sam karakter, dok drugi bajt određuje boju karaktera i pozadine. U projektu je korišćena vrednost 0x0f, što predstavlja bela slova na crnoj pozadini.

Najvažnije funkcije su print_char() i print_string(). Funkcija print_char() ispisuje jedan karakter na određenu poziciju ili na trenutnu poziciju kursora, dok print_string() prolazi kroz ceo tekst karakter po karakter i za svaki karakter poziva funkciju print_char(). Pored toga, dodata je podrška za novi red, brisanje ekrana, skrolovanje kada je ekran pun i Backspace. Backspace funkcioniše tako što print_char() dobije karakter \b, zatim se kursor vraća jedno mesto unazad i na toj poziciji se upisuje prazno mesto.

Pomeranje kursora omogućeno je pomoću Port I/O funkcija. Kernel i hardver komuniciraju preko posebnih portova. Funkcije port_byte_in() i port_byte_out() nalaze se u cpu/ports.c i koriste inline assembly instrukcije in i out. Portovi 0x3D4 i 0x3D5 koriste se za čitanje i postavljanje pozicije kursora. Tastatura koristi port 0x60, jer se sa njega čita scancode pritisnutog tastera. PIC koristi portove 0x20, 0x21, 0xA0 i 0xA1, koji su potrebni za podešavanje i obradu hardverskih prekida.

Tokom razvoja VGA drajver je bio važan zato što je omogućio da se vidi šta se dešava u sistemu. Pre shell-a i assemblera, poruke na ekranu su bile glavni način provere da li se kernel pravilno pokreće i dokle je izvršavanje stiglo.

## 4. Sistem prekida

Sistem prekida je dodat kako bi operativni sistem mogao da reaguje na događaje koji se dešavaju tokom rada, na primer na deljenje nulom ili na pritisak tastera na tastaturi. Za rad sa prekidima korišćena je Interrupt Descriptor Table, odnosno IDT. To je tabela u kojoj se nalaze adrese funkcija koje procesor treba da pozove kada se dogodi određeni prekid. Za postavljanje jednog ulaza u IDT koristi se funkcija set_idt_gate(), dok se cela tabela učitava pomoću instrukcije lidt.

Pored IDT-a, dodate su i ISR rutine, odnosno rutine koje obrađuju prekide. U fajlu isr.asm definisane su rutine za procesorske izuzetke. Kada se izuzetak dogodi, assembly rutina priprema podatke i poziva C funkciju isr_handler(). U funkciji isr_handler() proverava se koji se tačno prekid desio. Svaki prekid ima svoj broj, pa kernel na osnovu tog broja zna koju poruku treba da ispiše ili koju funkciju treba da pozove.

PIC, odnosno Programmable Interrupt Controller, upravlja hardverskim prekidima koji dolaze od uređaja. U ovom projektu to je najvažnije zbog tastature. Postojao je problem zato što se podrazumevani IRQ brojevi preklapaju sa procesorskim izuzecima, pa je bilo potrebno uraditi PIC remap. Zbog toga su IRQ prekidi pomereni na interrupt brojeve od 32 do 47. Tastatura koristi IRQ1, a posle remapiranja taj prekid odgovara interrupt broju 33.

Kada se obrada hardverskog prekida završi, kernel mora da pošalje EOI signal, odnosno End Of Interrupt. Taj signal javlja PIC-u da je prekid obrađen i da može da prihvati sledeći prekid. U projektu se EOI šalje pomoću funkcije port_byte_out(). Ovaj deo projekta bio je neophodan da bi tastatura i shell mogli normalno da rade, jer se pritisak tastera obrađuje upravo preko sistema prekida.

## 5. Tastatura

Kod za tastaturu nalazi se u fajlovima keyboard.c i keyboard.h. Tastatura se koristi za unošenje komandi u shell, ulazak u assembler režim i kucanje RISC-V instrukcija. Bez keyboard driver-a sistem ne bi bio interaktivan, jer korisnik ne bi mogao direktno da unosi komande.

Tastatura u ovom projektu radi preko IRQ1 prekida. Kada korisnik pritisne taster, tastatura šalje prekid, a pošto je ranije urađen PIC remap, taj prekid dolazi kao interrupt broj 33. U funkciji isr_handler() proverava se da li je regs->int_no == 33, i ako jeste, poziva se funkcija keyboard_callback(). Na taj način keyboard driver ne proverava tastaturu stalno, već se aktivira samo onda kada se stvarno pritisne neki taster.

U funkciji keyboard_callback() čita se scancode iz porta 0x60. Scancode je broj koji tastatura šalje za određeni taster. To znači da tastatura ne šalje direktno slovo a ili broj 1, nego šalje kod tog tastera. Zbog toga u keyboard driver-u postoji funkcija koja pretvara scancode u karakter. Na primer, scancode za taster a pretvara se u karakter a, Enter se pretvara u \n, a Backspace u \b.

Zagrade ( i ) bile su važne zbog instrukcija lw i sw, koje se pišu u obliku lw x1, 0(x2) i sw x1, 0(x2). Pošto se zagrade na tastaturi dobijaju pomoću Shift + 9 i Shift + 0, keyboard driver mora da prati da li je Shift trenutno pritisnut. Zbog toga postoji promenljiva shift_pressed. Dodata je i podrška za Backspace, tako da se karakter briše i iz input buffer-a i vizuelno sa ekrana.

Keyboard driver ne izvršava komande sam. Njegov zadatak je da pročita scancode, pretvori ga u karakter i prosledi ga shell-u pomoću funkcije shell_input(c). Shell kasnije odlučuje šta radi sa tim karakterom.

## 6. Shell

Shell je deo sistema preko koga korisnik komunicira sa operativnim sistemom. Kod za shell nalazi se u fajlovima shell.c i shell.h. Kada se kernel pokrene, poziva se funkcija shell_init(), koja prikazuje početne poruke i prompt MyOS>. Pre shell-a kernel je mogao samo da ispisuje unapred zadate poruke, dok je dodavanjem shell-a omogućeno da korisnik unosi komande preko tastature.

Shell koristi input buffer, odnosno niz karaktera u koji se smešta ono što korisnik kuca. Svaki karakter koji keyboard driver pročita prosleđuje se shell-u pomoću funkcije shell_input(c). Ako je u pitanju običan karakter, on se dodaje u buffer i ispisuje na ekran. Ako je Enter, shell obrađuje celu unetu liniju. Ako je Backspace, briše se poslednji karakter iz buffer-a i sa ekrana.

U običnom režimu shell podržava komande help, clear, about, asm, dump i decode. Komanda help prikazuje dostupne komande, clear briše ekran, a about ispisuje osnovne informacije o sistemu. Komanda decode služi za dekodiranje jedne RISC-V instrukcije iz heksadecimalnog oblika u tekstualni oblik.

Najvažnija komanda je asm, jer ona prebacuje sistem u assembler režim. Tada se prompt menja iz MyOS> u asm>, i korisnik više ne unosi obične shell komande, već RISC-V instrukcije. Shell tada svaku unetu liniju šalje assembler delu sistema, gde se instrukcija parsira i enkodira u 32-bitni mašinski kod. Iz assembler režima se izlazi unosom tačke ..

## 7. Mini RISC-V assembler/monitor

Mini RISC-V assembler/monitor je glavni dodatni deo ovog projekta. Iako se operativni sistem izvršava na x86 arhitekturi, u njemu je napravljen alat koji razume RISC-V instrukcije. Ideja je da korisnik može iz shell-a da unese instrukciju u tekstualnom obliku, a sistem je pretvara u 32-bitni RISC-V mašinski kod.

Assembler režim se pokreće komandom asm. Tada se prompt menja iz MyOS> u asm>, što znači da sistem više ne očekuje obične shell komande, već RISC-V instrukcije. Postoji i komanda asm 0x100000, kojom korisnik može da zada početnu memorijsku adresu na koju će se upisivati asemblirane instrukcije.

U projektu je implementiran RV32I skup instrukcija bez sistemskih instrukcija fence, ecall i ebreak. Podržane su aritmetičke, logičke, memorijske, branch i jump instrukcije. Na taj način assembler podržava osnovne instrukcije koje se koriste u RV32I arhitekturi, dok su izostavljene instrukcije koje su vezane za sistemske pozive i posebnu kontrolu izvršavanja.

Kada korisnik unese instrukciju, sistem prvo prepoznaje naziv instrukcije, registre i immediate vrednosti. Nakon toga se poziva encoder, koji od tih podataka pravi 32-bitni mašinski kod. Na primer, instrukcija add x1, x2, x3 pretvara se u 0x003100B3.

Pored assemblera dodat je i decoder, koji radi obrnut proces. To znači da korisnik može da unese heksadecimalni zapis instrukcije, a sistem ispisuje njen tekstualni oblik. Zbog toga sistem podržava oba smera rada: iz tekstualne instrukcije u mašinski kod i iz mašinskog koda nazad u tekst.

## 8. Parser, encoder i decoder

Da bi mini assembler mogao da radi, bilo je potrebno podeliti posao na više delova. Parser obrađuje tekstualni unos korisnika. On prepoznaje naziv instrukcije, registre i immediate vrednosti. Na primer, kod instrukcije add x1, x2, x3, parser prepoznaje da je instrukcija add, da je odredišni registar x1, a izvorni registri x2 i x3.

Encoder zatim od tih podataka pravi 32-bitnu RISC-V instrukciju. Svaka instrukcija ima tačno određen raspored bitova. U projektu su podržani glavni formati RV32I instrukcija: R-type, I-type, S-type, B-type, U-type i J-type. Na primer, R-type se koristi za instrukcije kao što su add, sub, and i or, I-type za instrukcije kao što su addi, lw i jalr, S-type za store instrukcije, B-type za branch instrukcije, U-type za lui i auipc, a J-type za jal.

Kod nekih instrukcija immediate vrednost nije smeštena u jednom komadu, već se deli na više delova. To se posebno vidi kod S-type, B-type i J-type instrukcija, gde se delovi immediate vrednosti upisuju na različite pozicije unutar 32-bitne instrukcije. Zbog toga je encoder morao posebno da obrađuje različite formate instrukcija.

Decoder radi suprotno od encodera. On dobija 32-bitni heksadecimalni zapis instrukcije i iz njega izvlači polja kao što su opcode, rd, rs1, rs2, funct3 i funct7. Na osnovu tih polja prepoznaje o kojoj instrukciji se radi i ispisuje njen tekstualni oblik. Nakon proširenja projekta, decoder je dopunjen da prepoznaje RV32I instrukcije koje su implementirane u assembleru, osim fence, ecall i ebreak.

Decoder se koristi u komandi decode, ali i u dump komandi. Zbog toga dump ne prikazuje samo heksadecimalni zapis, već prikazuje i dekodiranu instrukciju, što izlaz čini mnogo jasnijim.

## 9. Rad sa memorijom i dump komanda

Pored običnog assembler režima, dodat je i oblik komande asm 0x100000. Ovim korisnik zadaje početnu adresu na koju će se upisivati asemblirane instrukcije. Pošto je svaka RISC-V instrukcija široka 32 bita, svaka zauzima 4 bajta. Zato se prva instrukcija upisuje na 0x100000, druga na 0x100004, treća na 0x100008 i tako dalje.

U kodu se za ovo koristi pokazivač koji može da pokazuje ili na interni niz ili na adresu koju je korisnik uneo. Ako korisnik pokrene samo asm, instrukcije se čuvaju u internom nizu. Ako pokrene asm 0x100000, instrukcije se upisuju od zadate memorijske adrese. Na taj način sistem više liči na mali monitor, jer korisnik može da kontroliše gde se rezultat asembliranja nalazi.

Komanda dump prikazuje sve asemblirane instrukcije. U izlazu se vidi adresa, heksadecimalni zapis i dekodirani oblik instrukcije. Ovo je posebno korisno nakon proširenja na RV32I instrukcije, jer se odmah vidi da li su različiti tipovi instrukcija pravilno enkodirani i dekodirani. Na primer, posle asembliranja instrukcije add x1, x2, x3, dump prikazuje odgovarajuću adresu, mašinski kod 0x003100B3 i tekstualni oblik instrukcije.

Time se vidi ceo tok rada sistema: unos instrukcije, parsiranje, enkodiranje, upis u memoriju, prikaz pomoću dump komande i dekodiranje nazad u tekst.

## 10. Problemi tokom razvoja

Tokom razvoja pojavilo se više problema. Jedan od glavnih problema bio je taj što je kernel.bin postao prevelik zbog načina linkovanja. To je rešeno dodavanjem linker.ld, koji određuje raspored sekcija u memoriji i sprečava pravljenje nepotrebno velikog binarnog fajla.

Drugi problem je bio što bootloader nije učitavao dovoljno sektora. Kako se kernel povećavao dodavanjem shell-a, assemblera i decoder-a, bilo je potrebno povećati broj sektora koje bootloader učitava. Prvo je učitavanje bilo povećano na 30 sektora. Nakon proširenja assemblera, encodera i decodera na RV32I instrukcije, kernel.bin je dodatno porastao i zauzimao je 41 sektor. Zbog toga se sistem pokretao sa praznim ekranom, jer kernel nije bio učitan u potpunosti. Problem je rešen tako što je bootloader podešen da učitava 45 sektora.

Treći problem bio je triple fault. Do toga je dolazilo zato što je stack bio postavljen prenisko i mogao je da pregazi važne podatke kao što su GDT i bootloader podaci. Problem je rešen pomeranjem stack-a na adresu 0x90000.

Bilo je i problema sa tastaturom. U početku nisu radile zagrade jer nije bilo Shift podrške, a Backspace je brisao karakter iz buffer-a, ali ne i sa ekrana. Kasnije su dodati Shift i vizuelno brisanje karaktera.

## 11. Trenutno stanje sistema i zaključak

U trenutnoj verziji sistema implementirane su osnovne komponente potrebne za rad operativnog sistema i mini RISC-V assembler/monitor dela. Sistem poseduje sopstveni bootloader, podršku za protected mode, C kernel, VGA text-mode driver, sistem prekida, keyboard driver, shell, parser, encoder, decoder, asm režim, dump i decode komandu.

Trenutno podržane funkcionalnosti su:

● Bootloader
● Protected Mode
● C kernel
● VGA text-mode driver
● IDT, ISR, PIC i IRQ sistem prekida
● Keyboard driver
● Shell
● Mini RISC-V assembler/monitor
● Parser
● Encoder
● Decoder
● Podrška za RV32I instrukcije bez instrukcija fence, ecall i ebreak
● Upis instrukcija na zadatu memorijsku adresu
● Dump prikaz instrukcija

Sistem je testiran u QEMU emulatoru. Testirane su osnovne shell komande, unos sa tastature, Shift, Backspace, assembler režim, upis instrukcija na adresu, kao i dump i decode komande. Nakon proširenja projekta izvršeno je testiranje podržanih RV32I instrukcija. Provereno je da se instrukcije pravilno enkodiraju u 32-bitni mašinski kod, kao i da decoder uspešno vrši obrnut proces i iz mašinskog koda dobija odgovarajući tekstualni oblik instrukcije.

Razvoj ovog projekta omogućio mi je da bolje razumem kako se operativni sistem pokreće, kako se prelazi u protected mode, kako kernel komunicira sa hardverom, kako rade prekidi i kako se tekstualna instrukcija može pretvoriti u mašinski kod. Pored toga, kroz implementaciju parsera, encodera i decodera stekao sam bolje razumevanje formata RISC-V instrukcija i načina na koji se instrukcije predstavljaju u memoriji.